# 绿色公共建筑施工图设计审查表（暖通专业）

| 一、项目基本信息（设计单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑信息 |  | 层数: 建筑高度： 地下室层数： |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类型： 用地面积： 建筑面积： |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、控制项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）节地与室外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）节能与能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 |  |  | 图审机构判定 |  |  |
| 2 | 能源转换利用方式 |  | 不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。 |  | 暖通 | 暖通设计文件 |  | □满足 □不满足 |  |  | □满足 □不满足 |  |  |
| 3 | 用电能耗独立分项计量 |  | 动力、照明、空调等各部分用电能耗应进行独立分项计量。 |  | 暖通 电气 | 暖通、电气及能耗监测系统设计文件 |  | □满足 □不满足 |  |  | □满足 □不满足 |  |  |
| （3）节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）节材与材料资源应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）室内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 |  |  | 图审机构判定 |  |  |
| 4 | 室内温、湿度 |  | 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空调设计规范》 GB50736的规定。 |  | 暖通 | 暖通设计文件 |  | □满足 □不满足 |  |  | □满足 □不满足 |  |  |
| 三、评价项（数值由设计单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）节地与室外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）节能与能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 |  | 图审机构判定 |  |  |
| 3 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效比 锅炉名义工况下的热效率： 空调冷水（热泵）机组的制冷性能系数(COP)： 直燃型溴化锂吸收式冷水机组制冷/供热性能系数：/ 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组单位制冷量蒸汽耗量： 单元式、风管式及屋顶式空调机组的能效比(EER)： 多联式空调（热泵）机组制冷综合性能系数IPLV(C)： |  | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准。 |  | 暖通 | 暖通设计文件 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  |  |
| 4 | 输配能耗 空调冷热水系统循环水泵耗电输冷（热）比为： 通风空调系统的风机的单位风量耗功率为： 输配能耗： 对于采用集中供暖的系统，集中供暖系统热水循环泵耗电输热比为： |  | 同时满足下列要求： 1.空调冷热水系统循环水泵耗电输冷（热）比比国家标准低20%。 2.通风空调系统的风机的单位风量耗功率符合现行国家标准的规定。 3.集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比符合现行国家标准的规定。 |  | 暖通 | 暖通设计文件、暖通节能计算书 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  |  |
| 5 | 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗 |  | 1.全空气空调系统采取可调新风比的措施,过渡季节可实现全新风运行； 2.根据负荷变化调整供冷水温度、水量等。 |  | 暖通 | 暖通设计文件 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  |  |
| 6 | 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗 |  | 至少满足下列要求中的2项： □1.区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对供暖、空调系统进行分区控制； □2.合理选择空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化的调节的控制策略，空调冷源机组的部分负荷性能系数符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189的规定； □3.供暖、空调水系统及风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施。 |  | 暖通 | 暖通设计文件 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  |  |
| 10 | 合理选用节能型电气设备 选用三相配电变压器能效等级达到节能评价值要求 □是□否 水泵、风机等设备及其他电气装置能效等级达到节能评价值要求 □是□否 |  | 同时满足下列要求： □1.三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052的节能评价值要求。 □2.水泵、风机设备及其他电气装置能效等级满足现行国家标准的节能评价值要求。 |  | 电气 暖通 | 电气、暖通设计文件、计算书 |  | □达标 □不达标 |  | 待评审 |  |  |
| 11 | 是否有排风热回收 □是□否 设计机组热回收效率（%）： |  | 排风热回收设计合理并运行可靠。 注：对无独立新风系统的建筑，新风与排风的温差不超过15℃或者其他不宜设置排风能量回收系统的建筑，可认定满足要求。 |  | 暖通 | 暖通设计文件 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  |  |
| （3）节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |  |  |
| 5 | 空调系统或设备采用节水冷却技术。具体采用的冷却技术措施： □冷却塔 □风冷系统 |  | 至少满足下列要求中的1项： □1.开式循环冷却水系统设置水处理措施和（或）加药措施；开式循环冷却水系统采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出； □2.采用无蒸发耗水量的冷却技术。 |  | 给排水 暖通 | 给排水、暖通设计文件 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |  |
| （4）节材与材料资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）室内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  | 所属专业 | 证明材料 |  | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |  |  |
| 6 | 供暖空调系统末端现场可独立调节 调控措施为： |  | 供暖空调系统末端现场可独立调节。 |  | 暖通 | 暖通设计文件 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |  |
| 8 | 合理设计卫生间、餐厅车库排风 |  | 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到室内别的空间或室外主要活动场所。 |  | 暖通 | 暖通设计文件 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |  |
| 9 | 气流组织合理 |  | 重要功能区域通风或空调采暖工况下的气流组织满足要求。 |  | 暖通 | 暖通设计文件 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |  |
| 10 | 地下车库设置与排风设备联动的CO浓度监测 □是□否 |  | □1.地下车库设置与排风设备联动的CO浓度监测装置； □2.无地下车库，可认定满足要求。 |  | 暖通 电气 | 1暖通设计文件 2电气设计文件 3 CO监控图 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |  |  |