绿色居住建筑施工图设计审查表（给排水专业）

| 一、项目基本信息（设计单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑信息 |  | 层数： 建筑高度： 地下室层数： |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类型： 用地面积： 建筑面积： |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、控制项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）节地与室外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）节能与能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  |  | 技术要求 |  |  | 所属 专业 |  |  | 证明材料 | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 1 | 水资源利用 |  |  | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 |  |  | 给排水 |  |  | 水资源利用方案、相关设计文件 | □满足 □不满足 | 待评审 |
| 2 | 给排水系统设置 |  |  | 给排水系统设置应合理、完善、安全。 |  |  | 给排水 |  |  | 给排水设计文件 | □满足 □不满足 | □满足 □不满足 |
| 3 | 节水器具 |  |  | 应采用节水器具。 |  |  | 给排水 |  |  | 给排水设计文件 | □满足 □不满足 | □满足 □不满足 |
| （4）节材与材料资源应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）室内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价项（数值由设计单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）节地与室外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）节能与能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  |  | 技术要求 |  |  | 所属 专业 |  |  | 证明材料 | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 10 | 太阳能热水系统形式 □集中□集中-分散 □分散 总户数： 利用太阳能热水户数： 利用太阳能热水户数/总户数： |  |  | 太阳能提供生活热水热量比例≥30%。 |  |  | 给排水 |  |  | 给排水设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| （3）节水与水资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  |  | 技术要求 |  |  | 所属 专业 |  |  | 证明材料 | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 1 | 采取有效措施避免管网漏损 |  |  | 同时满足下列要求： □1.选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件； □2.室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损； □3.设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表。 |  |  | 给排水 |  |  | 给排水设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| 2 | 给水系统无超压出流现象 是否采用减压措施 □有□否 减压措施： 用水点供水压力： |  |  | 用水点供水压力≤0.3MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力。 |  |  | 给排水 |  |  | 给排水设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| 3 | 设置用水计量装置 |  |  | 同时满足下列要求： □1.按使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置、统计用水量； □2.按照付费或管理单元，分别设置用水计量装置、统计用水量。 |  |  | 给排水 |  |  | 给排水设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| 4 | 使用较高用水效率等级的卫生器具 卫生器具效率等级 □ 3级□2级 |  |  | 用水效率等级达到3级及以上。 |  |  | 给排水 |  |  | 给排水设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| 5 | 空调系统或设备采用节水冷却技术 |  |  | 采用无蒸发耗水量的冷却技术。 |  |  | 给排水 暖通 |  |  | 给排水、暖通设计文件 | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |
| 6 | 结合雨水利用设施进行景观水体设计 |  |  | □无景观水体，可认定达标； □有景观水体，景观水体利用雨水的补水量大于其蒸发量60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。 |  |  | 给排水 |  |  | 给排水设计文件 | □达标 □不达标 | 待评审 |
| 7 | 绿化灌溉采用节水灌溉方式 □喷灌（中水、再生水不可用） □微喷灌 |  |  | 采用节水灌溉方式。 |  |  | 给排水 |  |  | 给排水设计文件 | □达标 □不达标 | 待评审 |
| （4）节材与材料资源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）室内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 技术要求 |  |  | 所属 专业 |  |  | 证明材料 |  | 设计单位 自评 | 图审机构判定 |
| 3 | 采取减少噪声干扰的措施 建筑平面、空间布局合理，没有明显噪声干扰□是□否 采用同层排水或其他降低排水噪声措施 □是□否 |  | 至少满足下列要求中的1项： □1.建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰； □2.采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施。 |  |  | 建筑 给排水 |  |  | 建筑与给排水相关设计文件 |  | □达标 □不达标 | □达标 □不达标 |