结构专业

3.1 节材与材料资源利用

（1）控制项

3.1.1 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

【审查文件】

结构设计说明

【审查内容】

结构设计说明中，应明确所选用的结构材料未采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

3.1.2 混凝土结构中梁、柱、墙纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa 级的热轧带肋钢筋。

【审查文件】

结构设计说明、结构梁柱墙配筋图。适用于混凝土结构的民用建筑。

【审查内容】

（1）结构设计说明中，应明确混凝土的梁、柱、墙纵向受力普通钢筋采用不低于 400MPa 级的热轧带肋钢筋；

（2）结构梁、柱、墙配筋图中，应核查混凝土梁、柱、墙纵向受力普通钢筋是否均采用不低于 400MPa 级的热轧带肋钢筋。

（2）评价项

Ⅰ节材设计

3.1.3择优选用建筑形体。根据国家标准《建筑抗震设计规范》

GB 50011-2010规定的建筑形体规则性判定建筑形体不规则或建筑形体规则。

【审查文件】

结构设计说明、结构平面和立面布置图、建筑形体规则性判定报告

【审查内容】

（1）建筑形体指建筑平面形状和立面、竖向剖面的变化。建筑形体的规则性根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010的有关规定一般划分为：规则、不规则、特别不规则、严重不规则；

（2）结构设计说明中，应明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；严重不规则的建筑不应采用；

（3）查看结构平面和立面布置图，并依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 中第 3.4.3 条，进行建筑形体规则性划分初步判定；

（4）查看建筑形体规则性判定报告，判定建筑形体规则性程度。

3.1.4采用工业化生产的预制构件

【审查文件】

结构设计说明、预制构件用量比例计算书

【审查内容】

（1）结构设计说明中写明预制构件的应用部位和类型；

（2）预制构件：指工厂或现场制造的各种结构构件和非结构构件，如预制梁、预制柱、预制墙板、预制阳台板、预制楼梯、雨棚、栏杆等；

（3）预制构件用量：指各类预制构件的重量；

（4）预制构件用量比例：指各类预制构件重量与建筑地上部分重量的比值；

（5）查看预制构件用量比例计算书，核对预制构件判定是否正确及计算数据是否准确。

Ⅱ材料选用

3.1.5现浇混凝土采用预拌混凝土。

【审查文件】

结构设计说明

【审查内容】

结构设计说明中，应明确现浇混凝土全部采用预拌混凝土。

3.1.6建筑砂浆采用预拌砂浆。建筑砂浆采用预拌砂浆的比例达到70%。

【审查文件】

结构设计说明、预拌砂浆比例计算书

【审查内容】

（1）结构设计说明中，应明确砂浆使用部位、比例（达到70%）及种类；

（2）查看预拌砂浆比例计算书，核查预拌砂浆比例计算是否准确。

3.1.7合理采用高强建筑结构材料。

【审查文件】

结构设计说明、混凝土或混合结构配筋图、钢结构布置图、高强度建筑结构材料用量比例计算书

【审查内容】

（1）结构设计说明中，应明确建筑结构材料的强度等级；

（2）审查混凝土结构或混合结构配筋图，应明确 400MPa 级及以上受力普通钢筋的使用部位或竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土的使用部位；

（3）审查钢结构布置图，应明确 Q345 及以上高强钢材的使用部位；

（4）查看高强度建筑结构材料用量比例计算书，核对400MPa级及以上受力普通钢筋、强度等级不小于C50混凝土或 Q345及以上高强钢材的用量比例计算是否准确。

3.1.8采用可再利用材料和可再循环材料。

【审查文件】

结构设计说明、可再利用材料和可再循环材料用量比例计算书

【审查内容】

（1）结构设计说明中，应明确可再利用材料和可再循环材料的使用情况；

（2）核查可再利用材料和可再循环材料用量比例计算书，核对其计算比例。

可再利用材料是指不改变物质形态可直接再利用的，或经过组合、修复后可直接再利用的回收材料。即基本不改变旧建筑材料或制品的原貌，仅对其进行适当清洁或休整等简单工序后经过性能检测合格，直接回用于建筑工程的建筑材料。可再利用建筑材料一般是指制品、部品或型材形式的建筑材料。

可再循环材料是指通过改变物质形态可实现循环利用的回收材料。如难以直接回用的钢筋、玻璃等，可以回炉再生产。主要包括金属材料（钢材、铜等）、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材。有的建筑材料既可以直接利用又可以回炉后再循环利用，例如标准尺寸的钢结构型材等。以上各类材料均可纳入本条“可再利用材料和可再循环材料用量”范畴，但同种建材不重复计算。